Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

(ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

Пояснительная записка

«Плагин для построения колбы Вюрца в «КОМПАС - 3D»

| Руководитель: |  | Выполнил: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к. т. н., доцент кафедры КСУП |  | студент гр. 588-3 |  |
| Калентьев А. А. | ________________ | Зотов А.С. | ________________ |
| Дата: | « » ______20__ г. | Дата: | « » _____20__ г. |

- Реферат

Лабораторная работа, 29 страниц, 22 рисунка, 5 таблиц, 5 источников.

Ключевые слова: САПР, КОМПАС-3D, КОЛБА ВЮРЦА, МОДЕЛЬ, РАЗРАБОТКА, ПЛАГИН, API.

Целью данной работы является разработка плагина для создания трёхмерных моделей колб Вюрца, согласно заданным параметрам для системы автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D V.20».

Отчёт по лабораторной работе выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word.

Содержание

Реферат	2

Введение	4

1	Назначение приложения	4

2	Стек технологий разработки	4

3	Описание задачи	5

4	Проект программы-плагина и описание алгоритмов	10

5	Пользовательский интерфейс	12

6	Тестирование программы	14

Заключение	26

Список использованных источников	27

Приложение А	28

- Введение

В настоящей пояснительной записке описывается внутренняя структура и логика разработанного плагина к САПР «КОМПАС-3D V.20».

Назначение приложения

Плагин выполнен в виде пользовательского приложения для операционной системы Windows. Он предназначен для генерирования трёхмерной модели колбы Вюрца, согласно задаваемым пользователем параметрам. Приложение должно предоставить пользователю возможность ввести параметры колбы, а также непосредственно запускать САПР «КОМПАС-3D» и отдавать ему команды для построения модели.

Стек технологий разработки

- .NET 5.0. Используется в качестве базового фреймворка для проектов решения.

- WinForms. Используется для разработки пользовательского интерфейса приложения.

- API КОМПАС-3D V.20. Используется для связи с САПР «КОМПАС-3D» посредством встроенного API.

- NUnit 3.13.2. Используется для юнит-тестирования бизнес-логики приложения.

Приложение разработано на языке C# 9.0. Ресурсоёмких задач приложение не содержит, интерфейс должен соответствовать стандартам ОС Windows. Поскольку язык C# является частью .NET, он позволяет реализовать все части приложения в рамках одного базового фреймворка. Поэтому он является оптимальным выбором для данной задачи.

Плагин должен работать на компьютерах следующей конфигурации:

- операционная система Microsoft Windows 10 и новее, 32-битная и 64-                                   битная версия;

- процессор с тактовой частотой от 1 ГГц;

- от 2 гигабайт ОЗУ;

- графическое устройство с поддержкой DirectX 9 или выше.

Описание задачи

Система «Компас-3D» предназначена для создания трёхмерных ассоциативных моделей отдельных деталей (в том числе, деталей, формируемых из листового материала путём его гибки) и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели типовых изделий на основе проектированного ранее прототипа. Многочисленные сервисные функции облегчают решение вспомогательных задач проектирования и обслуживания производства [1].

Система «Компас-3D» включает следующие компоненты: система трёхмерного твердотельного моделирования, универсальная система автоматизированного проектирования «Компас-График» и модуль формирования спецификаций.

Ключевой особенностью продукта является обеспечение сквозного процесса проектирования от реализации идеи в 3D до подготовки полного комплекта документации. В основе КОМПАС-3D лежат собственное математическое ядро и параметрические технологии, разработанные специалистами АСКОН. Продукт содержит инструменты для коллективного проектирования изделий и объектов строительного проектирования любой степени сложности и позволяет подготовить полноценную электронную модель изделия, здания и сооружения.

Базовая функциональность продукта легко расширяется за счёт различных приложений, дополняющих функционал КОМПАС-3D эффективным инструментарием для решения прикладных инженерных задач.

Взаимодействие внешнего приложения или подключаемого модуля с системой КОМПАС осуществляется посредством программных интерфейсов, называемых API. В КОМПАС на данный момент существуют API двух версий: API 5 и API 7. [2]

Главным интерфейсом API системы КОМПАС является KompasObject. Получить указатель на этот интерфейс можно с помощью экспортной функции CreateKompasObject(). Методы этого интерфейса реализуют наиболее общие функции работы с документами системы, системными настройками, файлами, а также дают возможность получить указатели на другие интерфейсы. В таблице 3.1 приведены методы интерфейса KompasObject.

Таблица 3.1 – Методы интерфейса KompasObject

| Название | Тип входных параметров | Возвращаемое значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Document3D() | – | Указатель на интерфейс документа трехмерной модели ksDocument3D | Даёт возможность получить указатель на интерфейс трёхмерного документа (детали или сборки) |
| ActiveDocument3D() | – | Указатель на интерфейс документа трехмерной модели ksDocument3D | Дает возможность получить указатель на активный трехмерный документ |
| GetParamStruct(long type) | structType – тип интерфейса параметров | Указатель на интерфейс указанного типа из StructType2D | Метод для получения указателя на интерфейс графического документа (чертежа или фрагмента) |
| Visible | – | bool | Свойство видимости приложения |
| GetMathematic2D() | – | Указатель на интерфейс ksMathematic2D | Метод для получения указателя на интерфейс для работы с математическими функциями |

Графические документы имеют собственный интерфейс – ksDocument2D, со своими специфическими свойствами и методами. С помощью функций, присутствующих в ksDocument2D, создаются изображения в эскизах трехмерных операций. Свойства (члены данных) этого интерфейса позволяют динамически управлять настройками любого трехмерного документа системы из модуля. Наиболее используемые из них приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Методы интерфейса ksDocument3D

| Метод | Входные параметры | Возвращаемое значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Create (bool invisible, bool _typeDoc) | invisible – признак режима редактирования документа (TRUE – невидимый режим, FALSE – видимый режим) typeDoc – тип документа (TRUE – деталь, FALSE – сборка) | TRUE – в случае успешного завершения | Дает возможность создать пустой документ (деталь или сборку) |
| UpdateDocumentParam() | – | TRUE – в случае успешного завершения | Активизировать измененные параметры документа |
| GetPart(int type) | type – тип компонента из перечисления Типы компонентов | – | Получить указатель на интерфейс компонента в соответствии с заданным типом |

Метод ksDocument3D::GetPart возвращает указатель на интерфейс детали или компонента сборки – ksPart. Свойства и методы этого интерфейса управляют состоянием компонентов сборки, они почти полностью дублируют команды контекстного меню и панели свойств, доступные пользователю при работе с тем или иным компонентом.[2] наиболее используемые из них приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Методы интерфейса IPart

| Метод | Входные параметры | Возвращаемое значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| EntityCollection (short objType) | objType – тип объектов, содержащихся в массиве | указатель на интерфейс ksEntityCollection или IEntityCollection | Формирует массив объектов и возвращает указатель на его интерфейс |
| GetDefaultEntity (short objType) | objType – тип объекта | Указатель на интерфейс ksEntity или IEntity.. | Получить указатель на интерфейс объекта, создаваемого системой по умолчанию |
| GetPart(int type) | type; - тип компонента.. | указатель на интерфейс компонента ksPart или IPart. | Получить указатель на интерфейс компонента в соответствии с заданным типом |
| NewEntity(short objType) | objType; - тип объекта.. | указатель на интерфейс ksEntity или IEntity. | Создать новый интерфейс объекта и получить указатель на него |
| BeginEdit() | - | указатель на интерфейс документа ksDocument3D | Запустить режим редактирования на месте для данного компонента |
| EndEdit(bool rebuild) | rebuild; - перестроить компонент. | TRUE- в случае успешного завершения.. | Закрыть режим редактирования на месте для данного компонента |

Плагин должен обладать графическим интерфейсом для ввода следующих параметров:

- A — диаметр колбы (от 20 до 100 мм);

- B — длина горла (от 40 до 200 мм);

- C — диаметр отвода (от 5 до 30 мм);

- D — длина отвода (от 30 до 300 мм);

- E — диаметр горла (от 10 до 85 мм).

Плагин имеет зависимые параметры:

- диаметр колбы A ≥ 2*E диаметра горла;

- диаметр горла E ≥ C + 5;

- длина отвода D ≤ A+B .

На рисунке 3.1 представлена 3D модель колбы Вюрца с указанными параметрами.

Рисунок 3.1 – 3D-модель колбы Вюрца

Должна обеспечиваться проверка корректности введённых данных. При вводе некорректных данных должно отображаться соответствующее сообщение.

Далее при нажатии на кнопку «Построить», плагин строит 3D модель колбы Вюрца в САПР «Компас-3D»  по заданным значениям.

Проект программы-плагина и описание алгоритмов

Исходя из назначения программы, логично выделить в ней несколько архитектурных единиц: графический интерфейс пользователя, бизнес-логику и внешние библиотеки. В число последних входят фреймворки, используемые при разработке, а также библиотеки API «КОМПАС-3D». Кроме того, необходимо покрыть бизнес-логику юнит-тестами.

Плагин включает в себя следующие классы

- FlaskWurthzParametrs – класс, хранящий параметры колбы Вюрца и проводящий их валидацию. Данный класс включает в себя набор изменяемых свойств для каждого параметра («FlaskWurthzDiameter», «NeckDiameter», «BendLength» и т.д.), а также приватный метод «SetValue» для присваивания значений в свойства.

- Перечисление ParameterName – содержит названия всех параметров колбы, а именно «FlaskWurthzDiameter», «NeckDiameter», «BendLength» и других. Используется для минимизации ошибки при передаче имени параметра в какой-либо метод.

- Validator – статический класс, который содержит единственный статический метод «AssertRangeParameters», который принимает максимальное и минимальное значения диапазона, а также значение которое требуется проверить и текущее название параметра из перечисления «ParameterName»

- KompasWrapper – класс служит для связи плагина с программой КОМПАС-3D V.20. Содержит публичные поля «_wrapper» и «_part», которые в последствии использует FlaskWurthzBuilder для построения модели. Также класс производит запуск программы и проверяет текущую сессию с открытой программой.

- FlaskWurthzBuilder – класс, содержащий ряд методов для построения 3D модели колбы. Публичный метод «Assembly» принимает объект класса FlaskWurthzParametrs  с параметрами для построения модели. Также содержит три метода для построения отдельных частей колбы, а именно метод «BuildFlask»,  метод «BuildNeck» и метод «BuildBend», которые тоже находятся в данном классе. Также класс содержит ряд вспомогательных методов, которые выполняют конкретную операцию, например «создать элемент вращения» или «создать отложенную плоскость».

- MainForm – класс, отвечающий за интерфейс программы. Класс содержит ряд методов для проверки введенных пользователем данных, а также для обновления актуальных допустимых значений зависимых параметров. Содержит поле для вывода ошибок ввода.

Далее рассмотрим диаграммы классов плагина.

Диаграмма классов описывает типы объектов системы и различного рода статические отношения, которые существуют между ними. На диаграммах клас-сов отображаются также свойства классов, операции классов и ограничения, ко-торые накладываются на связи между объектами [3].

UML-диаграммы классов изображены в Приложении А.

Общий алгоритм работы программы заключается в следующем.

- Пользователь вводит параметры колбы в соответствующие поля для ввода, меняя тем самым значения свойств модели FlaskWurthzParametrs. Если какое-либо из значений оказывается недопустимым, то программа подсветит поле в котором пользователь совершил ошибку, а также в нижней части формы будет показан текст ошибки. Также, пользователь не сможет нажать на кнопку построения, пока в программе будут присутствовать ошибки ввода.

- При нажатии кнопки построения модели инициируется процесс построения модели, состоящий из нескольких шагов. За весь процесс построения отвечает класс FlaskWurthzBuilder.

- Полученные параметры приведутся в значения КОМПАС-3D и будет произведено построение.

Алгоритмы работы программы реализованы согласно описанию. Стоит отметить, что в архитектуре программы имеются допущения в виде достаточно высокой степени связности и обращений бизнес-логики к API конкретному пакету САПР, а не к абстрактному, являющимся прослойкой между бизнес-логикой и API САПР.

После выполнения основной части работы в проект были внесены правки с требованием включить следующие изменения.

- Был введен новый параметр, отвечающий за количество отводов у колбы. Для него было написано свойство для проверки правильности значения.

- На форму была добавлена возможность выбора количества отводов, от одного до четырех.

Данная дополнительная функциональность также была реализована. Диаграмма классов приведена в приложении А, рисунки А.2.

Пользовательский интерфейс

В пакете пользовательского интерфейса реализован класс окна: MainForm.

Представляет собой главное окно программы, в котором пользователь должен будет указать параметры колбы и инициировать построение.

Рисунок 5.1 – Макет пользовательского интерфейса

Перед построением модели коробки пользователю необходимо задать значения ее параметров во всех полях для ввода, на которые наложены ограничения:

- Пользователь может ввести только положительные значения в миллиметрах.

- Выбрать количество отводов колбы, нажать на соответствующий RadioButton.

- Только при корректном заполнении всех полей кнопка «Build» будет активна.

На рисунке 5.2 изображен некорректно заполненный интерфейс.

Рисунок 5.2 – Некорректно заполненный интерфейс

Также реализована подсказка в виде кнопки, которая выводит форму с чертежом колбы с проставленными размерами, она изображена на рисунке 6.3.

Рисунок 5.3 – Окно с выводом чертежа

Тестирование программы

Тестирование программы состоит из нескольких этапов.

- Функциональное тестирование. Тестируется заявленная функциональность программы.

- Модульное тестирование. Тестируется бизнес-логика на корректность работы с помощью инструментов юнит-тестирования.

- Нагрузочное тестирование. Тестируется влияние большого числа построений за короткий промежуток времени на рост использования ресурсов компьютера.

Ввод неправильных значений пресекается программой: при вводе неправильных данных кнопка «Build» заблокируется и в поле для ошибок появится одна или несколько ошибок, которые допустил пользователь.

Начнем с функционального тестирования.

Изначально все поля будут иметь значения по умолчанию.

  - Радиус колбы 45 мм

  - Диаметр горла 10 мм

  - Длина горла 40 мм

  - Диаметр отвода 5 мм

  - Длина отвода 30 мм

  - Количество отводов 1 штука

При нажатии кнопки «Build» происходит переключение на «КОМПАС-3D».

На рисунке 6.1 изображена 3D модель колбы Вюрца при параметрах по умолчанию.

Рисунок 6.1 - 3D модель колбы Вюрца при параметрах по умолчанию

Далее, количество отводов было увеличено до 4, параметры остались по умолчанию. Результат изображен на рисунке 6.2

Рисунок 6.2 - 3D модель колбы Вюрца при параметрах по умолчанию с 4мя отводами

Далее изменим параметры на максимальные, они равны, соответственно:

- радиус колбы 170 мм;

- Диаметр горла 85 мм;

- Длина горла 200 мм;

- Диаметр отвода 30 мм;

- Длина отвода 300 мм.

Количество отводов оставим равным четырем. Результат построения изображен на рисунку 6.3

Рисунок 6.3 - 3D модель колбы Вюрца при максимальных параметрах с 4мя отводами

Оставим максимальные параметры, изменим количество отводов до трех. Результат изображен на рисунке 6.4.

Рисунок 6.4 - 3D модель колбы Вюрца при максимальных параметрах с 3мя отводами

Затем произведем построение с минимальными параметрами, они равны:

- радиус колбы 20 мм

- диаметр горла 10 мм

- длина горла 40 мм

- диаметр отвода 30 мм

- длина отвода 30 мм

Количество отводов две штуки. Результат построения изображен на рисунке 6.5.

Рисунок 6.5 - 3D модель колбы Вюрца при минимальных параметрах с 2мя отводами

Далее, уменьшим количество отводов до одного, результат построения изображен на рисунке 6.6

Рисунок 6.6 - 3D модель колбы Вюрца при минимальных параметрах с 1 отводом

Далее было произведено юнит-тестирование плагина.

Юнит-тестирование (англ. «unit-testing», или модульное тестирование) — тестирование отдельного элемента изолированно от остальной системы. Относи-тельно парадигмы объектно-ориентированного программирования системой яв-ляется вся программа, а отдельным элементом — класс или его метод. Юнит-тестирование предназначено для проверки правильности работы отдельно взя-того элемента. Чтобы исключить из результатов тестирования влияние потенци-альных ошибок других элементов, тестируемый элемент должен быть макси-мально изолирован, то есть не использовать объекты и методы других классов [4].

Ниже, на рисунке 6.7, представлен список тестов параметров.

Рисунок 6.7 – Список тестов параметров

На рисунке 6.8 изображен список тестов класса «Validator».

Рисунок 6.8 – Список тестов класса «Validator»

Результат покрытия классов «Validator» и «FlaskWurthzParameters» тестами приведен на рисунке 6.9. Цикломатическая сложность для класса «FlaskWurthzParameters» равна 13, а для класса «Validator» равна 3, это можно увидеть на рисунке 6.10

Рисунок 6.9 – Степень покрытия тестами бизнес-логики плагина

Рисунок 6.10 – Цикломатическая сложность алгоритмов плагина

Ниже приведена таблица 6.1 со всеми написанными тестами для параметров колбы.

Таблица 6.1 – Методы юнит-тестирования параметров колбы Вюрца

| Метод | Описание |
| --- | --- |
| TestParametersFlaskWurthz_CorrectSetValue (double correctValue, ParameterName parameter) | Реализованы 6 TestCase с корректными значениями для каждого параметра колбы и соответствующим названием. Метод присваивает значение в текущий параметр и сравнивает его с параметром по умолчанию, если они равны, тест считается пройденным успешно. |
| TestParametersFlaskWurthz_InvalidSetValue(double invalidValue, ParameterName parameter) | Реализованы 12 TestCase с некорректными значениями для каждого параметра колбы (меньше диапазона и выше диапазона) и соответствующим названием. Метод пытается присвоить некорректное значение в текущий параметр и если выбрасывается исключение, тест считается пройденным успешно. |

Ниже представлена таблица 6.2 со всеми написанными тестами для валидатора.

Таблица 6.2 – Методы юнит-тестирования валидатора

| Метод | Описание |
| --- | --- |
| TestValidator_InvalidValue(double invalidValue, double minValue, double maxValue, ParameterName parameter) | Негативный тест валидатора. Принимает два TestCase со значениями диапазона и со значением, которое требуется проверить. В первом TestCase оно меньше диапазона, а во втором, соответственно больше. Если проверка не проходит и выбрасывается исключение, то тест выполнен корректно. |
| TestValidator_ValidValue(double validValue, double minValue, double maxValue, ParameterName parameter) | Позитивный тест валидатора. Принимает один TestCase со значениями диапазона и со значением, которое требуется проверить. Значение входит в диапазон. Если проверка прошла успешно и не было выброшено исключение, тест выполнен корректно. |

Далее, было выполнено нагрузочное тестирование.

Поскольку потребление памяти приложением статично, а скорость построения зависит от скорости работы «КОМПАС-3D» и от конфигурации компьютера, измерению в стресс-тесте будет подвергаться потребление памяти при многократных построениях. Стоит заранее отметить, что программой не допускается построение нескольких моделей одновременно, а только по очереди.

Конфигурация компьютера, на котором выполнялся тест:

- X86-совместимый CPU Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz.

- 8 ГБ DDR4 ОЗУ на частоте 2133 МГц в одноканальном режиме.

- Графический процессор NVidia GeForce MX130 с 2 ГБ видеопамяти.

- ОС Windows 10 x64.

Нагрузочное тестирование изначально предполагало построение 1000 моделей и удержание их открытыми в «КОМПАС-3D». Тест завершился досрочно на построении 81-ой модели, так как «КОМПАС-3D»» аварийно завершил свою работу без вывода информации об ошибке.

Потребление ОЗУ самой программой составляет в среднем 20 МБ, в то время как потребление памяти пакетом «КОМПАС-3D» сильно увеличивается со временем.

График зависимости потребления ОЗУ «КОМПАС-3D» от количества построенных моделей представлен на рисунке 6.11.

Рисунок 6.11 – Зависимость потребления ОЗУ от количества моделей при стандартных параметрах

Скорость построения напрямую зависит от свободного времени CPU и пропускной способности памяти. Косвенная зависимость от количества памяти заключается в том, что при её нехватке операционная система будет вынуждена предоставлять пакету «КОМПАС-3D» области файла подкачки, что существенно снизит его производительность. Такой ситуации не удалось достичь на вышеуказанной конфигурации по причине избытка памяти и преждевременного завершения работы «КОМПАС-3D».

Рисунок 6.12 - Зависимость затрат времени от количества моделей при стандартных параметрах

Тем не менее, на нижеприведённом графике легко видеть, что количество времени, затрачиваемого на построение, растёт с количеством открытых моделей.

Пиковое потребление ОЗУ было при удержании 81ой модели, оно составило 6,7 ГБ.

При построении колб с минимальными параметрами программа смогла построить 89 моделей, после аварийно завершилась. График потребления ОЗУ и времени построения представлены на рисунках 6.13 и 6.14

Рисунок 6.13 – Зависимость потребления ОЗУ от количества моделей при минимальных параметрах

Рисунок 6.14 - Зависимость затрат времени от количества моделей при минимальных параметрах

При построении колб с максимальными параметрами программа смогла построить 71 модели, после чего аварийно завершилась. График потребления ОЗУ и времени построения представлены на рисунках 6.15 и 6.16

Рисунок 6.15 – Зависимость потребления ОЗУ от количества моделей при максимальных параметрах

Рисунок 6.16 – Зависимость затрат времени от количества при максимальных параметрах

Исходя из результатов тестирования, можно сделать вывод, что программа выполняет заявленную функциональность в полном объёме. Использовать её для построения сразу нескольких моделей и удержания их в памяти не представляется возможным, так как среда «КОМПАС-3D» V.20 не выдерживает нагрузки подобного рода. Рекомендуется строить модель колбы для разового применения.

- Заключение

В результате выполнения работы в рамках курса «Основы разработки систем автоматизированного проектирования» была разработана программа-плагин для системы «КОМПАС-3D», выполняющая построение трёхмерной модели колбы Вюрца.

Плагин выполнен в виде отдельного приложения, подключающегося к системе «КОМПАС-3D» и отдающего ему команды на построение модели. Заявленная функциональность реализована полностью, включая дополнительную функциональность. Тестирование программы проведено в три этапа: функциональное, модульное и нагрузочное, по итогам которого были проверены основные функции программы и защита от ввода некорректных данных, протестирована математическая модель колбы Вюрца и измерено влияние количества одновременно открытых построенных моделей на расход оперативной памяти компьютера.

- Список использованных источников

- КОМПАС-3D – АСКОН. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ascon.ru/products/7/review/.

- Кидрук Максим. КОМПАС-3D V10 на 100% / М. Кидрук. – СПб.: Питер, 2009 – 560 с.

- М. Фаулер. UML. Основы, 3-е издание. — Пер. с англ. — СПб: символ-Плюс, 2004– 192 с.

- Новые технологии в программировании: учебное пособие / А.А.Калентьев, Д.В.Гарайс, А.Е.Горяинов – Томск : Эль Контент, 2018.—176 с.

- Приложение А

Диаграмма классов

Рисунок А.1 – Изначальная UML диаграмма классов

Рисунок А.2 – Итоговая UML диаграмма классов с новой функциональностью